SCR 脱硝系统

基于 NOx 传感器交叉敏感信号

估算氨逃逸技术方案

──────────────────────────────

发动机/发电设备 SCR 脱硝工程方案

前馈 + 后反馈 + 温度保护 控制架构

版本：V1.0

2026 年 4 月

1  方案概述

在 SCR（选择性催化还原）脱硝系统中，尿素喷射量的精确控制是关键技术难题。喷射量不足会导致脱硝效率不达标，而喷射过量则会造成氨逃逸（NH₃ slip），形成二次污染。精确检测氨逃逸浓度是实现闭环控制的前提。

本方案提出一种基于现有 NOx 传感器交叉敏感信号的氨逃逸估算方法，利用车载/ 工业 NOx 传感器（如大陆 Continental、博世 Bosch）对 NH₃的天然交叉响应特性，通过软件算法从传感器混合信号中提取 NH₃分量，实现对氨逃逸的估算监测。

核心优势：无需增加额外传感器硬件，利用已有设备通过算法实现氨逃逸监测，硬件成本为零。

⚠ 本方案适用于氨逃逸限值要求宽松（>5 ppm）或作为 TDLAS 等精密仪器的备份/粗校验的场景。若要求严格的氨逃逸控制（<3 ppm），建议配合 TDLAS 激光光谱分析仪。

2  技术原理

2.1  NOx 传感器工作原理

车载/工业 NOx 传感器采用电化学双腔陶瓷元件（YSZ 氧化锶），其结构如下：

- 第一腔：泵出排气中的 O₂，消除干扰，为第二腔提供无氧环境

- 第二腔：将所有 NO₂ 转化为 NO 后，分解 NOx 并测量产生的 O₂ 量

传感器内部将样气中所有的 NO₂ 预先转化为 NO，然后进行总 NOx 测量。因此输出的 ppm 值是以 NO 当量计的总 NOx 浓度。

常见传感器品牌及型号：

| 品牌 | 产品系列 | 典型型号 | NH₃ 交叉敏感 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大陆 Continental | NSN / 5WK9 | 5WK9 6675A | ☑ 存在 |
| 博世 Bosch | EGS-NX（第一代） | 0 281 006 644 | ☑ 存在，未分离 |
| 博世 Bosch | EGS-NX2（第二代） | 0 281 006 932 | ☑ 软件可分离 |
| 博世 Bosch | EGS-NX3（第三代） | 0 281 007 156 | ☑ 面向欧7，高精度 |

2.2  NH₃ 交叉敏感机制

NOx 传感器第二腔的检测电极对 NH₃ 具有天然的交叉响应特性（cross-sensitivity）。当烟气中存在 NH₃ 时，NH₃ 会在第二腔中发生氧化反应，产生与 NOx 分解类似的氧信号，从而叠加在 NOx 读数上。

传感器实际输出的是 NOx 与 NH₃ 的加权混合信号：

V_sensor = f([NOx] + k_NH3 × [NH₃])

其中 k_NH3 为 NH₃ 的交叉敏感系数，对于大陆传感器：

k_NH3 ≈ 0.9 ~ 1.0

这意味着 1 ppm NH₃ 的干扰约等效于 0.9~1 ppm NOx，两者几乎等权叠加。这一特性正是我们估算氨逃逸的物理基础。

3  算法方案

3.1  方法一：前后双传感器差值法

在 SCR 催化器前后各装一个 NOx 传感器，通过差值估算氨逃逸量。这是最简单、工程上最常用的方法。

前置条件：

- SCR 入口安装 NOx 传感器1，测量入口 NOx 浓度

- SCR 出口安装 NOx 传感器2，测量出口混合信号

- 已有 SCR 转化效率模型或查表

算法步骤：

步骤 1：读取入口传感器值

[NOx]_in = V_sensor1

步骤 2：读取出口传感器值

V_sensor2 = [NOx]_out + k × [NH₃]_slip

步骤 3：通过 SCR 效率模型预测出口真实 NOx

[NOx]_out,predict = [NOx]_in × (1 - η_SCR)

步骤 4：求解氨逃逸

[NH₃]_slip ≈ (V_sensor2 - [NOx]_out,predict) / k_NH3

⚠ 关键依赖：步骤 3 的 SCR 效率模型精度直接决定氨逃逸估算精度。建议通过台架标定或稳态工况数据拟合获得 η_SCR(T, SV)。

3.2  方法二：单传感器 + 温度模型分离法

只在 SCR 出口装一个 NOx 传感器，利用传感器内部温度反馈和 k_NH3(T) 曲线进行信号分离，精度更高但标定工作量更大。

核心原理：NOx 传感器的交叉敏感系数 k_NH3 本身是温度的函数，传感器内部有电池温度反馈，可以实时修正。

建立方程组：

S_NOx = [NOx] + k(T_cell) × [NH₃]

[NOx] = η_SCR([NOx]_in, T_cat, t)

其中：

- S_NOx—— 传感器输出值（含交叉敏感的混合信号）

- k(T_cell)—— 温度修正后的 NH₃ 交叉敏感系数

- η_SCR—— SCR 催化器转化效率模型（是入口 NOx、催化剂温度、空速的函数）

代入模型后求解 [NH₃]，即可得到氨逃逸估算值。这是博世 EGS-NX3/Euro7 系统采用的技术路线。

3.3  两种方法对比

| 对比项 | 前后双传感器差值法 | 单传感器 + 温度分离法 |
| --- | --- | --- |
| 传感器数量 | 2 个（入口 + 出口） | 1 个（出口） |
| 估算精度 | 中等（±2~5 ppm） | 较高（±1~3 ppm） |
| 标定工作量 | 较小（主要标定 η_SCR） | 较大（需标定 k_NH3(T) 曲线） |
| 动态响应 | 受 SCR 模型时延影响 | 温度动态追踪，响应较快 |
| 实施难度 | ★★☆ 简单 | ★★★★ 较复杂 |
| 推荐场景 | 初期验证、粗校验 | 精确控制、长期运行 |

4  控制策略集成

将氨逃逸估算算法集成到现有 SCR 控制策略中，形成完整的闭环控制架构：

4.1  整体控制架构

控制策略采用“前馈 + 后反馈 + 温度保护”三层架构：

- 前馈控制：基于发动机功率→EF（排放因子）曲线五点插值，计算基础尿素喷射量

- 后反馈控制：基于出口 NOx 传感器实测值，通过 PID 调节 NSR（氨氮比），维持脱硝率

- 温度保护：Pt100 测温，防低温结晶（<200°C）和高温烧结（>450°C）

4.2  氨逃逸保护逻辑

在上述三层架构基础上，增加氨逃逸保护环节：

[NH₃]_est = (V_NOxSensor_out - NOx_predicted) / k(T)

控制逻辑：

- 当 [NH₃]_est > 阈值1（建议 5 ppm）：减少尿素喷射量，降低 NSR

- 当 [NH₃]_est > 阈值2（建议 8 ppm）：触发报警，强制减少喷射或暂停喷射

- 当 [NH₃]_est < 1 ppm：判断为氨不足，可适当提高 NSR

4.3  PLC 控制链路

| 信号链路 | 信号来源 | PLC 控制输出 |
| --- | --- | --- |
| 前馈 | 发动机功率信号（模拟/通讯） | 基础尿素喷射量计算 |
| NOx 反馈 | CAN J1939 → 威纶通 CMT3105X | PID 调节 NSR |
| NH₃ 估算 | 算法计算值（软件） | 氨逃逸保护逻辑 |
| 温度保护 | Pt100 测温（4-20mA） | 喷射允许/禁止判断 |
| 尿素喷射 | 32.5% 尿素溶液 | 4-20mA 控制尿素泵 |

5  k_NH3 标定方法

5.1  标定原理

k_NH3 是本方案的核心参数，需要通过实测标定获得。标定的目标是确定在不同传感器温度下，NH₃ 对 NOx 读数的干扰系数。

5.2  标定步骤

第一步：零点标定（确定基线）

- 停止喷射尿素，等待系统稳定（此时 [NH₃] = 0）

- 记录传感器输出值 V_base，此时读数 = 真实 NOx

- 在多个工况点重复，建立 V_base 与真实 NOx 的对应关系

第二步：氨泥注入标定（确定 k 值）

- 开始喷射尿素，调整喷射量使系统产生已知氨逃逸

- 同时用标准仪器（如 TDLAS）测量真实 NH₃ 浓度

- 记录传感器输出值 V_NH3

- 计算：k = (V_NH3 - V_base) / [NH₃]_真实

第三步：多温度点标定（建立 k(T) 曲线）

- 在不同催化剂温度下（建议 200°C、250°C、300°C、350°C、400°C）重复步骤二

- 拟合 k(T) 曲线，存入 PLC 或控制器查表

5.3  标定工期估算

| 标定内容 | 工期估算 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基线标定 | 0.5 天 | 停氾，稳态工况采集 |
| 单温度点 k 值标定 | 0.5 天 | 需要 TDLAS 或其他标准仪器配合 |
| 多温度点曲线标定（5 点） | 1~1.5 天 | 包含变温和稳定时间 |
| 数据整理和曲线拟合 | 0.5 天 |  |
| 合计 | 2~3 天 | 基础标定，复杂工况可能更长 |

6  精度与局限性

6.1  估算精度

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 估算精度 | 通常 ±2~5 ppm，不适合 <3 ppm 的严格控制 |
| 动态响应延迟 | 依赖模型收敛时间，动态工况（加减速、变负荷）下误差增大 |
| 标定工作量 | 需实测标定 k_NH3(T) 曲线，每批次传感器有差异 |
| 长期漂移 | 传感器老化会导致 k 值漂移，建议每 6~12 个月重新标定 |

6.2  适用场景判断

| 适用场景 | 不适用场景 |
| --- | --- |
| 氨逃逸限值宽松（>5 ppm） | 严格环保排放要求（<3 ppm） |
| 稳态工况为主的发电设备 | 频繁变负荷的动态工况 |
| TDLAS 备份/粗校验 | 独立的永久性 NH₃ 监测 |
| 预算有限，先跑起来验证 | 精度要求高、需要环保审验报告 |

7  实施建议

7.1  推荐实施路径

建议分两阶段实施，降低风险：

第一阶段：验证期（前后双传感器差值法）

- 在 SCR 入口和出口各装一个 NOx 传感器

- 采用方法一（差值法），标定基础参数

- 在稳态工况下观察 NH₃ 估算值的可信度

- 若稳态误差可控（±3 ppm 内），则可直接落地使用

第二阶段：优化期（如需要更高精度）

- 引入方法二（温度模型分离法）

- 完成多温度点 k(T) 曲线标定

- 或者增加 TDLAS 激光分析仪作为精确参考标准

7.2  注意事项

- 传感器寿命管理：建议每 6~12 个月重新标定 k_NH3 值，传感器老化会导致交叉敏感系数漂移

- 传感器选型：推荐采用大陆 5WK9 系列或博世 EGS-NX2 以上，确保 CAN J1939 通信兼容性

- 氨逃逸控制目标：国六标准一般要求 SCR 出口 NH₃ < 3 ppm，但作为内控参数可适当放宽至 5 ppm

- 数据记录：建议同步记录前馈功率、NOx 浓度、尿素喷射量、温度等全链路数据，便于后期模型优化

8  备选方案对比：TDLAS 激光分析仪

如果后期需要更高精度的氨逃逸检测，可考虑增加 TDLAS 激光分析仪。以下为两种方案的对比：

| 对比项 | NOx 传感器估算方案 | TDLAS 激光分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 硬件成本 | ≈ 0 元（利用现有传感器） | 国产 8~20 万元 |
| 检测精度 | ±2~5 ppm | ±1% F.S.（0~10 ppm） |
| 响应时间 | 秒级（受模型收敛限制） | <30 s |
| 维护复杂度 | 低（定期标定即可） | 中（伴热管路维护） |
| 环保审验认可 | 不可以（非独立检测手段） | 可以（含 CCEP 认证产品） |
| 推荐场景 | 先期验证、内控监测 | 精确闭环控制、环保审验 |

推荐的渐进式实施路径：先用本方案（零成本）跑起来，观察稳态工况下的可信度，再决定是否需要升级到 TDLAS。如果稳态误差在 ±3 ppm 内，可以长期使用本方案；如果动态工况下估算失控，则升级到 TDLAS 。