前后双传感器差值法计算氨逃逸

在 SCR 催化器前后各装一个 NOx 传感器，通过差值估算氨逃逸量。

- SCR 入口安装 NOx 传感器1，测量入口 NOx 浓度

- SCR 出口安装 NOx 传感器2，测量出口混合信号

- 已有 SCR 转化效率模型或查表

算法步骤：

步骤 1：读取入口传感器值

NOxin = V1

步骤 2：读取出口传感器值

V2 = NOxout + kNH3 × NH₃

步骤 3：通过 SCR 效率模型预测出口真实 NOx

NOxout = NOxin × (1 - η_SCR)

步骤 4：求解氨逃逸

NH₃ ≈ (V2 - NOxout) / kNH3

步骤 5：标定η_SCR

设定任意喷射量（小于额定喷射量）。读取入口氮氧化物值和出口氮氧化物值。在五个不同的温度点。

| 温度 | 入口V1 | 出口V2 | η_SCR |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 |  |  |  |
| 350 |  |  |  |
| 400 |  |  |  |
| 450 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |

计算公式η_SCR=(V1−V2)/V1