新系统中减少过喷和氨逃逸风险的措施

1. “排放因子 × 实时功率”的前馈主控

这是系统的基础

Power_kW = Torque_Nm × RPM / 9550

NOx_FF = EmissionFactor_Map(Power_kW)

Base_Dosing = NOx_FF × Urea_Coefficient

前馈负责快速、稳定地给出基础喷射量，避免完全依赖下游 NOx 传感器闭环。

2. 上游 NOx 修正前馈

排放因子曲线在标定环境下准确，但遇到高海拔、进气温度变化、发动机老化、燃油差异时会偏。做法是：

NOx_FF_Final =a × NOx_By_Power+ b × NOx_Up_Filtered

| 工况 | 排放因子权重 | 上游 NOx 权重 |
| --- | --- | --- |
| 瞬态 | 70%~90% | 10%~30% |
| 稳态 | 30%~50% | 50%~70% |
| 上游 NOx 故障/预热 | 100% | 0% |

这样可以兼顾响应速度和环境适应性。

3. 建立温度效率模型

Eta_Model = f(T_SCR_Avg)

T_SCR_Avg = (T_SCR_In + T_SCR_Out) / 2

五个温度点可用：

| 温度点 | 意义 |
| --- | --- |
| 200℃ | 刚进入反应区 |
| 250℃ | 有效反应区 |
| 300℃ | 高效区 |
| 350℃ | 高效稳定区 |
| 400℃ | 高温释放风险区 |

后期升级为：

Eta_Model = f(T_SCR_Avg, Load 或 Exhaust_Flow)

4. 用大陆 NOx 传感器交叉敏感估算 NH₃

你已知大陆 NOx 传感器对 NH₃ 的交叉敏感系数约 0.9~1.0，这可以直接用于工程判断。

核心计算：

NOx_Down_Model = NOx_Up_Delay × (1 - Eta_Model)

Residual = NOx_Down_Sensor - NOx_Down_Model

NH3_Slip_Est =MAX(0, Residual - Deadband) / K_NH3

建议初值：

K_NH3 = 0.95

Deadband = 10~20 ppm

NH3_Target = 5~10 ppm

这个 NH3_Slip_Est 不一定是实验室级 NH₃ ppm，但对现场控制已经很有价值。

5. 氨逃逸保护只允许“减喷”，不允许加喷

这是最关键的控制原则。

当 NH₃ 估算值超限时：NH3_Limit_Factor 快速降低

禁止 NOx 闭环继续加喷

恢复时：NH3_Limit_Factor 慢慢恢复

逻辑：

IF NH3_Slip_Est > NH3_Target THEN

NH3_Limit_Factor := NH3_Limit_Factor - 0.02 每秒

ELSE

NH3_Limit_Factor := NH3_Limit_Factor + 0.005 每秒

END_IF;

NH3_Limit_Factor = LIMIT(0.3, NH3_Limit_Factor, 1.0)

最终喷射：

Final_Dosing =

Base_Dosing

× Temp_Factor

× NOx_CL_Factor

× NH3_Limit_Factor

6. 负荷突降快速限喷

这是现场最有效的防过喷措施之一。因为 NOx 传感器有延迟，不能等下游反馈再减喷。

主要通过ECU 转速信号判断：

建议逻辑：

IF dPower_dt < -设定值

OR dFuel_dt < -设定值

THEN

Load_Drop_Protect := TRUE

喷射上限立即降到 30%~60%

持续 3~8 秒

禁止 NOx 闭环加喷

END_IF;

这个功能现场收益很大，程序也简单。

7. 环境自适应系数，但只在稳态学习

不要在线修改原始排放因子表，而是在外面加一个慢速修正系数。

Base_Dosing =

Dosing_Map(Power)

× Env_Adapt_Factor

建议范围：

Env_Adapt_Factor = 0.7~1.1

只有稳态才允许学习：

Steady_State = TRUE

AND DPF_Regeneration = FALSE

AND NOx传感器有效

AND 温度稳定

前馈偏高时：

NOx_By_Power > NOx_Up_Meas + Deadband

AND NH3_Slip_Est > NH3_Target

→ Env_Adapt_Factor 慢慢降低

前馈偏低时：

NOx_Up_Meas > NOx_By_Power + Deadband

AND NH3_Slip_Est ≈ 0

AND NOx_Down_Meas > NOx_Target

→ Env_Adapt_Factor 慢慢升高

这项主要解决高海拔、进气温度变化、发动机状态变化导致的标定偏差。

8. 做好延迟补偿和数据记录

双 NOx 控制必须做延迟补偿，否则计算转化率和 NH₃ 都会乱。

简单做法：

Delay_Time = Table(Power 或 MAF)

NOx_Up_Delay = 上游NOx延迟队列输出

建议初值：

| 工况 | 延迟 |
| --- | --- |
| 低功率 | 8~15 s |
| 中功率 | 5~8 s |
| 高功率 | 2~5 s |

新系统控制逻辑结构

排放因子功率前馈

↓

进气温度/海拔/空气量修正

↓

上游 NOx 稳态融合修正

↓

基础喷射量

↓

温度效率/喷射允许/最大喷射限制

↓

下游 NOx 模型预测

↓

NH3 估算与快速限喷

↓

NOx 慢速闭环微调

↓

喷射输出

原有系统存在的问题：

原系统通过实时检测排气流量来计算最终scr喷射量，在长期的使用中存在以下几方面的问题：

一、实际工况中，排气流量与负荷（或喷油量）的关系往往不是完美的直线，尤其是在涡轮增压器介入的前后，流量会发生非线性跳跃。

如果环境温度从 10°C 变到 35°C，或者海拔升高，即便负荷点不变，排气的体积流量和流速也会发生剧烈变化。这会直接影响催化剂的“空速”（Space Velocity），进而影响氨气的吸附，导致氨逃逸量增加。

当设备急加负载时，燃油量瞬间增加，NOx 爆发式产生，但由于流量检测波动和滞后，系统只能机械地根据当前的计算值进行喷射。后果：响应滞后导致短时间内 NOx 严重超标。

- 当催化剂处理效率降低时系统不具备自我调节功能，会导致过喷，造成氨逃逸。

- 无法补偿当发动机使用环境改变，高海拔、进气温度变化、发动机状态变化导致的标定偏差。

为什么功率排放因子作为前馈要优于检测流量？

1. 信号源的“绝对可靠性”

- 功率信号：无论是通过电流电压计算（发电机组），还是通过转速转矩计算（机械动力），功率信号是直接反映系统能量输出的硬指标。功率稳定，意味着消耗的燃料和产生的NOx总量在一个可预测的范围内。

2. 逻辑链条更短，误差积累少

- 在控制算法中，链条越长，误差越大：

- 流量逻辑：负荷 → 查表流量 → 结合NOx浓度插值 → 喷射量。

- 排放因子逻辑：功率输出 → 对应g/kWh因子 → 喷射量。

- 排放因子直接将“干了多少活”和“该喷多少尿素”挂钩。在传感器（流量计）不可靠的环境下，减少中间变量（流量）的参与，能有效避免“测不准”带来的计算波动。

3. 天然具备“自补偿”能力

- 烟气流量受温度影响巨大（热胀冷缩），但质量流量其实是与喷油量（负荷）强相关的。

- 排放因子（g/kWh）本质上是基于能量平衡。

- 当使用功率作为前馈时，系统对环境扰动（如环境高温导致空气稀薄）的敏感度，通常比一个未经实时修正的“静态流量表”要低。

4. 调试与对标的直观性

- 符合法规语言：环保部门检测时，最终看的就是 g/kWh。

- 易于修正：如果检测发现排放超标 10%，你只需要在对应功率点的排放因子上增加 10% 即可。

- 容错空间：相比于跳动剧烈、难以校准的高温流量信号，功率信号非常平滑，不会导致尿素泵频繁地启停或剧烈调节，延长了执行器的寿命。

- 新系统针对催化剂老化和机组使用环境变化做出了应对措施。

1、上游 NOx 修正前馈

排放因子曲线在标定环境下准确，但遇到高海拔、进气温度变化、发动机老化、燃油差异时会偏。我们的做法是在软件中设定各种工况下排放因子和上游NOx权重，这样可以兼顾响应速度和环境适应性

| 工况 | 排放因子权重 | 上游 NOx 权重 |
| --- | --- | --- |
| 瞬态 | 70%~90% | 10%~30% |
| 稳态 | 30%~50% | 50%~70% |
| 上游 NOx 故障/预热 | 100% | 0% |

3. 针对催化剂的效率曲线建立温度效率模型

五个温度点可用：

| 温度点 | 意义 |
| --- | --- |
| 200℃ | 刚进入反应区 |
| 250℃ | 有效反应区 |
| 300℃ | 高效区 |
| 350℃ | 高效稳定区 |
| 400℃ | 高温释放风险区 |

4. 采用软件算法和大陆 NOx 传感器交叉敏感估算 NH₃监测氨逃逸。

你已知大陆 NOx 传感器对 NH₃ 的交叉敏感系数约 0.9~1.0，这可以直接用于工程判断。

当 NH₃ 估算值超限时，快速降低禁止 NOx 闭环继续加喷。

6. 读取发动机ECU实时功率和转速，在负载突变的时候降快速限喷，。因为 NOx 传感器有延迟，不能等下游反馈再减喷。这是现场最有效的防过喷措施之一

7. 催化剂处理效率标定，软件设计了催化剂处理效率标定，根据标定值使系统工作在催化剂最佳效率状态。也起到检测催化剂老化程度的作用。